Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта. Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2014 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	13

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	13

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	16

3.2.1.  Экономическая база	16

3.2.2.Население.	17

3.2.3. Жилой фонд.	18

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	19

3.3. Инженерная инфраструктура.	22

3.3.1.  Водоснабжение	22

3.3.2.  Водоотведенпие	22

3.3.3.  Электроснабжение	23

3.3.4.  Теплоснабжение	23

3.3.5.  Газоснабжение	23

3.3.6.  Связь	24

3.4. Транспортная инфраструктура.	24

3.5. Списки объектов культурного наследия.	28

3.6.  Туристические маршруты	30

3.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).	31

3.8. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	36

3.9. Градостроительные ограничения.	37

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	45

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	45

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	45

4.3. Объекты местного значения.	46

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	46

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	51

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	52

8.Приложения	65

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	65

8.2. Карта функциональных зон поселения	66

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	67

8.4. Территории объектов культурного наследия	68

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	69

# 1. Общие положения.

Генеральный план Ёгольского сельского поселения Ёгольского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 02.12.2013 г. между  ООО «География» и Администрацией Ёгольского сельского поселения.

Областного закона от 22 декабря 2004 г. №373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 27.01.2012.

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ)

Граница территории Ёгольского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Ёгольского сельского поселения в Боровичском муниципальном районе в Новгородском областном законе от 22 декабря 2004 г. №373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом сельского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Наименования, входящих в Ёгольское сельское поселение 13 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлением  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2014 г.;

- расчетный срок – 2034 г.

Подготовка проекта генерального плана Ёгольского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Ёгольского сельского поселения и Боровичского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Ёгольское сельское поселение Боровичского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Ёгольского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на январь 2014 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

-  Стратегический план социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года;

-  Стратегия социально-экономического развития Боровичского муниципального района до 2030 года.

- Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016»);

- План социально-экономического развития Ёгольского сельского поселения на 2014-2016 гг.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Боровичском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

Приоритетными задачами на среднесрочную перспективу станут:  продолжение социально-экономических преобразований, эффективное управление финансовыми ресурсами, а также качественное и доступное здравоохранение, удовлетворение потребностей населения в современном образовании, развитие культуры, предоставление гражданам доступного жилья, создание условий для стабильного роста доходов и социальной защищенности.

Концепция социально-экономического развития Боровичского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (далее «Концепция 2014-2016») предусматривает меры, направленные на обеспечение комплексного социально-экономического развития Боровичского муниципального района, достижение устойчивых темпов экономического роста и повышение уровня и качества жизни населения.

Главной целью развития здравоохранения на 2014-2016 годы является обеспечение населения гарантированной (бесплатной) медицинской помощью в рамках областной Программы государственных гарантий.

Продолжится реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», направленного на развитие и укрепление первичного звена здравоохранения, совершенствование специализированной медицинской помощи.

Основным направлением развития здравоохранения района станет реализация мероприятий по повышению рождаемости и профилактике фетоинфантильных потерь.

Основной целью развития системы образования на 2014-2016 годы будет повышение качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и обеспечение его доступности.

Деятельность муниципальной системы образования будет направлена на реализацию федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Боровичском муниципальном районе на 2014-2020 годы» и выполнение Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Основными задачами в сфере молодёжной политики на территории Боровичского муниципального района являются:

- вовлечение молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

- повышение эффективности мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта - укрепление здоровья населения, формирование потребности в ведении здорового образа жизни, воспитание здорового и физически развитого поколения путем привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Решение поставленных задач предполагается за счет:

- укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;

- совершенствования кадрового потенциала, повышения качества и эффективности методической деятельности в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганды здорового образа жизни населения, направленной на совершенствование деятельности по формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом с учетом интересов различных групп населения;

- развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- развития массовых видов спорта;

- совершенствования физического воспитания детей и молодежи.

Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития является обеспечение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма, повышение конкурентоспособности отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий по развитию отрасли на основе принятия комплекса мероприятий.

Будут организованы и проведены традиционные мероприятия, направленные на сохранение культурно-исторического наследия, формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания самобытности и уникальности малой родины.

Социальная политика будет ориентирована как на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и на создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные, благополучные социальные позиции для себя и своей семьи.

Успешному решению приоритетных задач в социальной сфере будет способствовать активизация факторов экономического роста, прежде всего, развитие человеческого потенциала, проведение эффективной политики социального развития, внедрение инноваций и ускоренное развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающее стабильное развитие отраслей материального производства.

Промышленная политика будет ориентирована на решение следующих основных задач:

- рост конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;

- повышение финансовой устойчивости;

- сохранение и создание новых рабочих мест.

Решению данных задач будут способствовать меры, направленные на модернизацию и диверсификацию экономики.

Привлечение инвестиций в различные сферы экономики для строительства новых высокотехнологичных производств и модернизацию уже имеющихся предприятий должны стать основой для социально-экономического развития  муниципального района на ближайшую перспективу.

Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций на среднесрочную перспективу определены:

- промышленное производство;

- агропромышленный комплекс;

- коммунальная инфраструктура;

- газификация поселений района;

- жилищное строительство;

- строительство детских дошкольных учреждений;

- развитие туризма.

Благоприятному развитию инвестиционной деятельности на территории муниципального района будут способствовать:

продолжение работы по поиску и формированию в качестве инвестиционных площадок неэффективно используемых земельных участков;

проведение комплекса землеустроительных работ и постановка сформированного земельного участка  на государственный  кадастровый учет;

активизация деятельности по оснащению инвестиционных площадок инженерной инфраструктурой;

формирование и поддержка в актуальном состоянии базы данных «Свободные индустриальные площадки муниципального района, пригодные для размещения новых производств»;

взаимодействие с органами государственной власти в целях максимального содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений;

сопровождение и мониторинг значимых для экономики инвестиционных проектов.

В сфере обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2014-2016 гг. продолжится предоставление государственных жилищных сертификатов и единовременной социальной выплаты на строительство или предоставление жилой площади нуждающимся в жилом помещении:

- ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам;

- гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера;

- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- вынужденным переселенцам, а также признанным нуждающимися в жилом помещении до 01.01.2005 ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами.

Во исполнение подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений и установку новых блок-модульных очистных сооружений вблизи д. Ёгла.

В целях ликвидации застоя воды в водопроводных башнях, планируется перейти на новые технологии с установкой частотных преобразователей на скважинах.

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение в Боровичском районе на 2014 год» продолжится работа по установке приборов учёта на воду, природный газ, тепловую энергию.

В соответствии с областным законом от 3 июля 2013 года № 291-ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» продолжится работа по разработке программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В сфере электроснабжения планируется проводить реконструкцию и капитальные ремонты линий электроснабжения и электрооборудования в соответствии с намеченными мероприятиями; выполнять техническое обслуживание оборудования и сетей.

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Боровичского муниципального района на 2013-2015 годы» будет продолжен ремонт автодорог общего пользования местного значения.

Устойчивому развитию сельского хозяйства района будут способствовать меры для реализации государственной и региональной аграрной политики, определенные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», государственной программой Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы» и муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства Боровичского муниципального района на 2014-2020 годы».

В целях охраны территории района от возникновения и распространения заразных болезней животных, продолжится выполнение мероприятий по сохранению стойкого эпизоотического благополучия на территории района и предупреждению ввоза опасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции и кормов.

В растениеводстве запланировано увеличение посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе площадей под сурепицу яровую и кормовые культуры, а также выполнение культуртехнических работ на мелиорированных землях.

Активизация работы по оформлению невостребованных земельных долей на территории муниципального района позволит сельским поселениям предоставлять земли сельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду и привлекать инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственных организаций на территории района планируется участие в мероприятиях по выполнению государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы», муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Боровичского муниципального района на 2014-2020 годы».

Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства позволит обеспечить решение как экономических, так и социальных задач, в том числе будет способствовать формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Будет продолжена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2014-2015 годы».

В целях стабильного функционирования потребительского рынка и насыщения потребителей качественными товарами и услугами приоритетными задачами определены:

развитие инфраструктуры потребительского рынка;

внедрение передовых технологий обслуживания населения и организации бизнеса;

защита прав потребителей.

В 2014-2016 годах планируется:

- реконструкция действующих предприятий торговли, установка современного торгово-технологического оборудования, отвечающего высоким санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям;

- благоустройство территорий, прилегающих к предприятиям потребительского рынка;

- повышение квалификации работников, занятых в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения.

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Боровичского района Новгородской области на 2014-2020 годы» охватывает реализацию задач развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Кроме областных и районных программ в Ёгольском сельском поселении действуют такие муниципальные программы, как: «Развитие местного самоуправления Ёгольского сельского поселения»; «Обеспечение безопасности на территории Ёгольского сельского поселения», «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории Ёгольского сельского поселения», «Содержание, ремонт и капитальный ремонт жилищного хозяйства, в том числе муниципального жилищного фонда Ёгольского сельского поселения», «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ёгольского сельского поселения», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ёгольского сельского поселения», «Благоустройство Ёгольского сельского поселения», «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Ёгольского сельского поселения». Сроки реализация всех этих программ – 2014-2016 гг.; «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Ёгольском сельском поселении на 2013 - 2015 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ёгольского  сельского поселения на 2012-2015 годы».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Ёгольское СП входит в состав Боровичского муниципального района (МР) и является одним из 11-и административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в южной части Боровичского муниципального района.

Географическая площадь территории Ёгольского СП поселения составляет – 11080 га.

Граница муниципального образования Трегубовское сельское поселение установлена в соответствие с областным законом от 22.12.2004 года № 373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,  входящих  в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельского поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

На севере и востоке Егольское СП граничит с Опеченским СП, на севере и северо-востоке – с Перёдским СП, на северо-западе – с Боровичским ГП, на западе и юго-западе – Железковское СП.

В состав Ёгольского СП входят 13 населенных пунктов: деревня Базарова Горка, деревня Верховское, деревня Дубки, деревня Ёгла, деревня Межуричье, деревня Михалево, деревня Овинчуха, деревня Поддубье, деревня Путлино, деревня Ровное, деревня Солоно, деревня Староселье, деревня Шиботово.

Административным центром поселения является н.п. д. Ёгла.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к грядово-холмистой возвышенности – в центральных и восточных частях, и озёрно-ледниковой равнине – на западе МО в пределах р.Мсты. На территории много мелких и средних рек, небольших озёр, болот, которые осложняют в какой-то степени планировочную структуру сельского поселения.

Основной водной артерией Егольского сельского поселения является река Мста с притоками, озерами, болотами, мелкими ручьями и водоемами. Общая протяженность р. Мсты в пределах Егольского сельского поселения составляет 16 км.

Также на территории Ёгольского СП протекают реки: Вельгия (длина 45 км), Голоховка (длина 10 км), Ширена, Пожанка, Талец. Ручьи – Тепленький, Оловенка, Селезенка.

На территории Ёгольского сельского поселения много мелких и небольших по площади озёр.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбоната и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестро-цветными глинами, подчиненное значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба.

Полезные ископаемые.

Наиболее перспективными направления в СП по развитию производства строительных материалов может быть связано с наличием таких полезных ископаемых, как огнеупорные глины.

На территории Ёгольского сельского поселения расположены месторождения огнеупорных глин для металлургической промышленности:

- «Усть-Брынкино», 3 км к юго-востоку от г. Боровичи

- «Пролетарий» (Межуричье), 5 км восточнее г. Боровичи

- «Шиботовское», 3 км к юго-востоку от г. Боровичи

Так же, на территории СП имеют небольшие запасы песков, глин кирпично-черепичных, охристых глин, известняков. В настоящее время разработка их не ведётся, но может быть использована на далёкую перспективу.

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Ёгольского СП представлено сельхозпредприятием ООО "Птицефабрика Боровичская" (находится в стадии банкротства) и промышленным предприятием ООО «Форман» (в настоящее время не работает).

Из основных действующих предприятий на 2014 год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Ёгольского СП расположены:

Таблица 1

| № пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боровичское Райпо Магазин | д. Ёгла, ул. Советская, д.54 | Продовольственный магазин |
|  | Боровичское Райпо Магазин | д. Ёгла, ул. Советская, д. 175а | Продовольственный магазин |
|  | Боровичское Райпо Магазин | д. Ровное ул. Труда | Продовольственный магазин |
|  | Боровичское Райпо Магазин | д. Ёгла ул. Советская, д. 82а | Хозяйственный |
|  | ООО «Империя» павильон | д. Ёгла ул. Советская | Продовольственный |
|  | ООО Опеченский хлеб» Владимирский магазин | д. Ёгла ул. Советская, д.102 | Продовольственный |
|  | ООО «Опеченский хлеб» ларек | д.Ровное ул. Труда | Продовольственный |
|  | ЧП Коновалова павильон | д. Ровное ул. Труда | Продовольственный |
|  | ЧП Б.Г. «Интерсервис» магазин | д. Ёгла ул. Советская, д. 83 | Продовольственный |
|  | Боровичское Райпо магазин | д. Шиботово | Продовольственный |

С учетом произошедших изменений два главных предприятия на территории Ёгольского сельского поселения, одно из которых находится на стадии банкротства, другое временно не работает, не имея работающих на производстве, может привести к ухудшению демографической ситуации сельского поселения, за счет оттока работоспособного населения в более крупные города.

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Ёгольского сельского поселения  на начало 2014 года составила 1677 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | д. Базарова горка | 4 | 5 | 5 |
|  | д. Верховское | 23 | 22 | 22 |
|  | д. Дубки | 3 | 3 | 4 |
|  | д. Ёгла | 1080 | 1054 | 1051 |
|  | д. Межуричье | 7 | 9 | 8 |
|  | д. Михалево | 1 | 4 | 7 |
|  | д. Овинчуха | 3 | 3 | 7 |
|  | д. Поддубье | 7 | 7 | 8 |
|  | д. Путлино | 107 | 101 | 102 |
|  | д. Ровное | 230 | 230 | 226 |
|  | д. Солоно | 11 | 11 | 12 |
|  | д. Староселье | 16 | 19 | 25 |
|  | д. Шиботово | 186 | 190 | 200 |
| Всего: |  | 1674 | 1658 | 1677 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только 1-го населенного пункта д.Ёгла, превышает 1000. В 3-х населенных пунктах проживает более 100 человек, причем в 3 деревнях проживает менее 50 человек, в 6 деревнях проживает менее 10 человек, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2014 год.

По данным статистики на 01.01.2014 года в Ёгольском сельском поселении зарегистрировано 1677 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 1410 человек.

- работающие 1000 человека ( 59,6%);

- неработающие 38 человек ( 2,3%);

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 117 человека (7 %); от  7 до 18 лет 109 человек (6,5 %);

- пенсионеры 410 человек (24,4 %);

Вывод: численность населения поселения постоянно снижается (по сравнению с данными 2007 года она увеличилась на 18,3%).

Присутствие положительной динамики общей численности населения Ёгольского сельского поселения за последние годы обуславливается положительным естественным приростом. Механический прирост  населения за период 2005-2014гг. составляет: 307 чел. Естественный прирост населения  Ёгольского сельского поселения за период  2005-2014гг. составляет: 34 чел./год.

Основной причиной положительного прироста населения способствовало открытие в 2000 г. ООО «Сержио Мадини» на базе бывшего филиала производственного трикотажного объединения «Искра», которое впоследствии было признано в 2010 году несостоятельным (банкротом).

В связи с закрытием производства и нахождения на стадии банкротства ООО Птицефабрика «Боровическая» ожидается убыль населения вследствие оттока трудовых ресурсов за пределы сельского поселения, а также области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения.

Если не будут решены вопросы по улучшению уровня жизни населения, создания новых рабочих мест, к 2034 году ожидается прирост населения до 2017 тыс. чел.

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 30100 м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Базарова горка | 3 | н/д |
|  | д. Верховское | 7 | н/д |
|  | д. Дубки | 6 | н/д |
|  | д. Ёгла | 456 | н/д |
|  | д. Межуричье | 11 | н/д |
|  | д. Михалево | 10 | н/д |
|  | д. Овинчуха | 5 | н/д |
|  | д. Поддубье | 5 | н/д |
|  | д. Путлино | 47 | н/д |
|  | д. Ровное | 112 | н/д |
|  | д. Солоно | 9 | н/д |
|  | д. Староселье | 15 | н/д |
|  | д. Шиботово | 134 | н/д |
| Всего: |  | 850 |  |

Практически по всем населённым пунктам СП Ёгольское преобладает усадебная частная застройка, за исключением Административного центра –д. Ёгла.

Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Ёгольское сельское поселение уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

В целом же, население Ёгольское СП неплохо обеспечено жилищной площадью. Нового строительство в СП практически не ведётся, за исключением индивидуального.

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 гг.» предусмотрено строительство и реконструкция частных индивидуальных жилых домов.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

На территории Ёгольского СП расположены Офис врача общей семейной практики (д.Ёгла, ул. Совнтская, д. 197) и ФАП д. Шиботово.

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Ёгольском СП имеются один детский сад  МДОУ д. Ёгла ( вместимость 110 мест, фактически – 47). Число мест в дошкольном образовательном учреждении Ёгольского сельского поселения на 52% превышает число детей, обучающихся в нём.

Общеобразовательные учреждения в Ёгольском СП представлены одной школой МСОШ д. Ёгла (на 192 мест).

Микрорайон муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Ёгла, включает в себя обслуживания всех населённых пунктов СП, кроме д. Шиботово, которое относится к микрорайону муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д. Железково. и школы №11 (г. Боровичи).

Средне специальным образованием «Агропромышленный техникум» д. Ёгла (420 мест).

Социальное обеспечение населения.

Учреждения социального обеспечения, а также  учреждения санаторно-курортного, оздоровительного отдыха в поселении отсутствуют.

Здание Баня в д. Ёгла на 18 мест, требуемое капитального ремонта.

Культура.

Расположение сельского поселения в непосредственной территориальной близости от районного центра – г. Боровичи позволяет жителям сельского поселения (особенно д. Шиботово) практически ежедневно пользоваться многими видами культурных услуг.

На территории Ёгольского сельского поселения располагается Дом Культуры в д. Ёгла (200 мест). Количество посетительских мест 112, что соответствует согласно рекомендуемой норме СНиП 2.0701-89* (190-230 мест - на сельские поселения от 2 до 5 тыс. чел). Износ здания составляет 30%, что говорит о необходимость произвести ремонт, а также здание библиотеки (12396 экз.).

Физическая культура и спорт.

Основу сети физкультурно-спортивной системы СП образуют следующие спортивные объекты: спортивный зал в МСОШ д. Ёгла и спортивный зал в ОАОУ СПО !Боровичский техникум промышленности и сервиса» в д. Ёгла.

На перспективу планируется строительство спортивного комплекса на спортивной площадке в д. Ёгла, ул. Набережная.

Очистка территории.

В Ёгольском СП сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Ёгла и Шиботово и регулярно вывозится на полигон ТБО Боровичского района.

Свалка расположена в 10 км от г. Боровичи в сторону на д. Передки.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности и вывозятся на свалку Боровичского района.

Сбором и вывозом на ТБО в Ёгольском поселении занимается две компании ООО «Спецтранс» и ООО «СКАНДИ плюс».

Сбор и вывоз мусора от многоквартирных домов осуществляется управляющими компаниями.

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Централизованное обеспечение холодной водой д.Ёгла, Путлино, Ровное осуществляется  из 3 скважин, д.Староселье – из 1. Скважины резервными источниками энергоснабжения не обеспечены. Резервуары питьевой воды отсутствуют.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сети водоснабжения поселения эксплуатируются филиал ООО «МП ЖКХ « Новжилкоммунсервис» «Боркоммунальсервис» г. Боровичи.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

3.3.2. Водоотведение.

СП Егольское сельское поселение имеют единую централизованную систему водоотведения хозяйственно – бытовых сточных вод. Сброс сточных вод после очистки на биологических очистных сооружениях осуществляется в р. Мста.  Проектная производительность БОС – 55 тыс. м3/сут., средняя фактическая производительность – 19,4 м3/сут., максимальная фактическая производительность БОС составляет 35 м3/сут.

Сточные воды проходят очистку на биологических очистных сооружениях, расположенных в д. Ёгла, производительностью 200 м³/сутки.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3.3.3. Электроснабжение.

Основной электроснабжающей город и район организацией является Боровичский филиал АО «Новгордэнерго» Обеспечение электроэнергией потребителей города осуществляют Боровичский филиал АО «Новгородоблкоммунэнерго».

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2 и 3 категориям, за исключением канализационных и водопроводных очистных сооружений, котельной и насосной станции, которые относятся к 1 категории.

Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

В д. Ёгла имеется подстанция “Ёгла” 35/10 кв основные потребители д. Путлино, Ёгла, Ровное.

3.3.4. Теплоснабжение.

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Ёгольского поселения, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Теплоснабжение  поселения осуществляется через 4 котельных, работающих на угле - №3, №15, №22, №23.

3.3.5. Газоснабжение.

СП Егольское  сельское поселение Новгородской области в настоящее время снабжается природным и сжиженным газом.

Все групповые подземные резервуарные установки сжиженного газа (6шт.) в СП ликвидированы из-за нерентабельности использования.

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Егольского  сельского поселения является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.). Валдайское ЛПУ МГ ООО «ГазпромТрансгаз Санкт-Петербург», протяженностью 2,0 км, диаметром 500 мм. Газоснабжение потребителей осуществляется через  газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в р-не п. Шиботово.

Снабжение сжиженным газом потребителей поселения осуществляется через Новгородскую газонаполнительную станцию (ГНС), доставкой автоцистернами  на газонаполнительный пункт треста “Боровичимежрайгаз”, где производится розлив газа в баллоны с последующей доставкой потребителям.

Один  многоквартирный жилой дом  обеспечевается газом из групповой подземной резервуарной установки, расположенной в д. Ёгла, ул. Советская, д. 156 (кол-во емкостей-2; Общий объем емкостей (м3) – 4,2; Кол-во обеспечиваемых квартир – 16).

В д.Ёгла имеется внутрипоселковый распределительный газопровод низкого давления протяженностью 11.2 км. Многоквартирные жилые дома (ул.Набережная 13,14,15; ул.Мстинская 37,44 обеспечиваются природным газом из данного газопровода)

Часть жилых домов частного сектора также подключены к природному газу.

3.3.6. Связь.

Предоставление услуг автоматической телефонной связи для всех категорий пользователей осуществляется СТУ № 3 филиала «Новгородтелеком».

Территория поселения входит в зоны обслуживания операторов GSM: «Мегафон», «Би Лайн», «МТС» , Теле-2.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура в Ёгольском сельском поселении представлен одним видом: автомобильным.

Автомобильный транспорт.

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения.

Основными автомобильными магистралями, проходящими по поселению, являются:

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения Боровичи – Опеченский Посад, состоящая на балансе ДЭП. Автомобильная дорога связывает центр поселения д. Ёглу с районным центром г. Боровичами. Автомобильная дорога общего пользования местного значения Боровичи – Опеченский Посад через г. Боровичи имеет выход на автодорогу III технической категории общего пользования регионального значения Р-8 Устюжна-Валдай, которая, в свою очередь, имеет выход через 65 километров на магистраль общего пользования федерального значения Москва – Тверь – Новгород Великий – Санкт-Петербург. Международный транспортный коридор М-10 «Россия» является частью европейского маршрута Е-105 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – Хельсинки.

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения Ёгла – Межуричье, состоящая на балансе ДЭП. Автомобильная дорога делит сельское поселение пополам и является центральной дорогой сельского поселения. Она объединяет следующие населенные пункты сельского поселения: д. Ёгла, д. Солоно, д. Дубки, д. Верховское, д. Поддубье, д. Межуричье, д. Овинчуха.

- Автомобильная дорога общего пользования местного значения Ровное – Староселье, состоящая на балансе ДЭП. Автомобильная дорога является подъездом к деревне Староселье и связывает эту деревню с районным центром через автомобильную дорогу общего пользования местного значения Боровичи – Опеченский Посад.

Магистральными улицами и дорогами в Ёгольском сельском поселении являются межпоселковые дороги:

- до д. Верховское от автодороги Ёгла-Межуричье-Петухово с км. 0,00 по км. 0+474 (инвентарный номер 50268)

- до д. Михалёво от д. Староселье с км. 0,00 по км. 1+715 (инвентарный номер 50235)

- до д. Овинчуха от автодороги Ёгла-Межуричье-Петухово с км. 0,00 по км. 0+346 (инвентарный номер 50269).

Улично-дорожная сеть поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица 4

Внутрипоселковая улично-дорожная сеть.

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы/ переулка | Собственник | Протяженность/ ширина, м/м | Интенсивность движения | Вид покрытия | Площадь покрытия, тыс.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ёгла | Мстинская | Администрация сельского поселения | 950/6 | 0,06 | асфальт | 5700 |
| д. Ёгла | Мстинский | Администрация сельского поселения | 300/6 | 0,006 | грунт | 900 |
| д. Ёгла | Совхозная | Администрация сельского поселения | 700/6 | 0,08 | асфальт | 2100 |
| д. Ёгла | Пер. Новый | Администрация сельского поселения | 200/6 | 0,009 | грунт | 600 |
| д. Ёгла | Пер. Зеленый | Администрация сельского поселения | 200/6 | 0,009 | грунт | 600 |
| д. Ёгла | Набережная | Администрация сельского поселения | 1000/6 | 0,07 | грунт | 3000 |
| д. Ёгла | Молодежная | Администрация сельского поселения | 350/6 | 0,04 | грунт | 1050 |
| д. Ёгла |  | Администрация сельского поселения | 100/6 |  | грунт | 300 |
| д. Ёгла | Ул. Советская пешеходная дорожка | Администрация сельского поселения | 2300/2 |  | асфальт | 2300 |
| д. Ёгла | Ул. Советская пешеходная дорожка | Администрация сельского поселения | 200/2 |  | асфальт | 200 |
| д. Ёгла | Ул. Советская пешеходная дорожка | Администрация сельского поселения | 850/2 |  | асфальт | 850 |
| д. Ровное | 1-я Линия | Администрация сельского поселения | 700/6 | 0,02 | грунт | 2100 |
| д. Ровное | 2-я Линия | Администрация сельского поселения | 600/6 | 0,03 | грунт | 1800 |
| д. Ровное | 3-я Линия | Администрация сельского поселения | 200/6 | 0,02 | грунт | 300 |
| д. Ровное | Пер. Полевой | Администрация сельского поселения | 300/6 | 0,02 | грунт | 900 |
| д. Ровное | Набережная | Администрация сельского поселения | 300/6 | 0,01 | грунт | 900 |
| д. Путлино | пер. Новый | Администрация сельского поселения | 100/6 | 0,01 | асфальт | 300 |
| д. Староселье |  | Администрация сельского поселения | 300/6 | 0,01 | асфальт | 900 |
| д. Михалево |  | Администрация сельского поселения | 400/6 | 0,01 | грунт | 1200 |
| д. Солоно |  | Администрация сельского поселения | 500/6 | 0,03 | грунт | 1500 |
| д. Дубки |  | Администрация сельского поселения | 500/6 | 0,03 | грунт | 1500 |
| д. Межуричье |  | Администрация сельского поселения | 500/6 | 0,03 | грунт | 1500 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 350/6 | 0,01 | грунт | 1050 |
| д. Шиботово |  | Администация сельского поселения | 150/6 | 0,006 | грунт | 450 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 100/6 | 0,004 | грунт | 300 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 650/6 | 0,02 | грунт | 1950 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 250/6 | 0,006 | грунт | 750 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 150/6 | 0,006 | грунт | 450 |
| д. Шиботово |  | Администрация сельского поселения | 200/6 | 0,008 | грунт | 600 |

Железнодорожный транспорт.

Обслуживание железнодорожным транспортом осуществляется через железнодорожный вокзал в городе Боровичи.

Воздушный транспорт.

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт в Сушанском сельском поселении.

Водный транспорт.

Основной водной артерией поселения является река Мста. Длина — 445 км.

Водный транспорт поселения представлен плавсредствами частных лиц.

Трубопроводный транспорт.

Газораспределительные станции  (ГРС) в Боровичском районе расположены в р-не д. Шиботово существующего магистрального газопровода «Торжок – Валдай – Псков – Рига».

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

- памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

- памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

- документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

- К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

По данным отдел культуры Администрации Боровичского муниципального района на территории Ёгольского сельского образования находится 9 объектов культурного наследия, в том числе 6 памятников архитектуры и градостроительства и 3 – археологических, в том числе 1 – федерального значения (таблица 5).

Список объектов культурного наследия (по данным на 1 января 2010 г Комитета Культуры, Туризма и Архивного дела Новгородской области.).

Таблица 5

| Наименование объектов культурного наследия | Датировка | № в госсписке памятников истории и культуры | Категория охраны | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |
| Дом жилой | 1870г. | 0868 | М-389 | д. Ёгла, 22 |
| Дом жилой | 2 пол. XIX в. | 0869 | М-389 | д. Ёгла, 81 |
| Дом жилой | сер.XIX в. | 0870 | М-389 | д. Ёгла, 83 |
| Дом жилой | сер.XIX в. | 0871 | М-389 | д. Ёгла, 101 |
| Церковь Тихвинской иконы Божией матери | нач.XX в. | 0872 | М-389 | д. Ёгла, на территории кладбища |
| Церковь Спаса Преображения | 1764г. | 0906 | Ф-624 | д. Ровное |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
| Кремневая мастерская | III-II тыс. до н.э. |  | Ф-624 | д. Ёгла |
| Сопка | VIII-X вв. |  | М-302 | д. Путлино, 0,3 км юго-западнее, правый берег р.Мсты |
| Селище | VIII-X вв. |  | М-12 | д. Путлино, 0,3 км юго-западнее, у сопки |

В 2004 году в д. Ёгла был открыт Мемориал интернированных польских военнопленных.

# Туристические маршруты.

По территории Егольского сельского поселения проходит туристических маршрут «Горная Мста» привлекающих к себе огромное количество туристов с разных уголков не только России, но и зарубежья. Желающие спускаются вниз по течению от д. Опеченский Посад до д. Ёгла на байдарках, приодалевая горные пороги р.Мсты.

Длина порожистого участка — 30 км, суммарное падение реки — 70 м, что составляет больше половины общего падения 445-километровой Мсты. Ширина реки на порогах около 100 м, скорость течения в половодье около 20 км/час. Всего же на Мсте насчитывается более 50 порогов и сливов, из которых около 30 приходится на участок Опеченский Посад—Боровичи.

Здесь родившаяся в Юрском периоде и пережившая оледенение река прорыла глубокое ущелье, обнажая пласты известняка – окаменевшие скопления вымерших морских животных и растений. Такие как известняковые плиты устилают и дно реки, образуя Мстинские пороги.

От Опеченского Посада вниз по реке до д. Малый порог следует один за другим,3 небольших порога: Загостка, Ромшаг и «выше села». Порог «Рык» начинается в д. Малый порог и продолжается до ее конца.

За порогом «Рык» сразу начинается порог «Вяз» и «Три быка» - один из самых опасных порогов.

За порогом «Вяз» простирается по реке на 400 м порог «Печник». Падение уровня воды на нем составляет 1,4 м.

Сразу за «Печником» - порог «Вып», длина его около 200 м, падение воды 1,5 м.

Следующий порог «Лестница» - вода скатывается мелкими каскадами.

Порог «Семкин остров» - это длинная каменная гряда, большая часть которой находится под водой. Рядом с ним из скалы левого берега р. Мсты двумя потоками вливается подземная р. Панеретка.

Через 500 м вниз по реке – порог «Гверстка», порог «Против печей».

Два водопада порога «Гверстка», охватывая в клещи огромную скалу, беру свое начало у устья Сухой Панеретки, ушедшей под землю за два км отсюда.

У северной окраины д. Ровное начинается самый большой и мощный порог на Мсте – «Бели», падение уровня воды на нем – 3,3 м, протяженность – 850 м.

Особую популярность этот порог приобрел благодаря двум своим могучим водопадам, простирающимся от одного берега до другого с промежутком около 20 м.

И завершает  череду больших порогов «Горной Мсты» порог «Ёгла». Все дно его беспорядочно усеяно скалистыми глыбами, что делает его одним из самых опасных порогов на Мсте.

# Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В 2014 году на территории Ёгольского сельского поселения расположены четыре памятника природы регионального значения (таблица 6).

Памятники природы регионального значения на территории Ёгольского сельского поселения

Таблица 6

| № п/п | Название памятника природы | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бобровские горы | - Постановление Администрации Новгородской области от 29.07.1996 №409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском,Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» (в ред. постановлений Новгородской областной Думы от 28.03.2001 N 625-ОД, от 23.06.2004 N 748-III ОД) |
| 2 | ## Плужинская озовая гряда |  |
| 3 | Урочище «Дубница» | Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народный депутатов от 18.01.1991г. №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Решение малого совета Боровичского городского Совета народный депутатов Новгородской области от 14.07.1993г. №220 «Об организации работ по инвентаризации памятников природы Боровичского района». |
| 4 | Дубовая роща в д. Дубки (дубовая роща между дд. Дубки и Верховское) | Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народный депутатов от 18.01.1991г. №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»; Решение исполнительного комитета Новгородского областного Совета народный депутатов от 22.11.1990г. 523 «Об отнесении природных достопримечательностей района к памятникам природы местного значения» |

В соответствии со ст. 25, 27 Федерального закона Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Территории памятников природы имеют режим особой охраны:

– На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

– Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Памятник природы регионального значения «Бобровские горы»

Памятник природы регионального значения «Бобровские горы» и особо охраняемая природная территория регионального значения были объявлены постановлением Администрации Новгородской области от 29.07.1996 №409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском,Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» (в ред. постановлений Новгородской областной Думы от 28.03.2001 N 625-ОД, от 23.06.2004 N 748-III ОД).

Данным постановлением было утверждено описание границ памятника природы: Северная – по юго-восточной окраине города Боровичи по изогипсе 125 метров вдоль прудов и отвалов до шоссе Шиботово-Боровичи; Западная – вдоль шоссе Боровичи-Бобровик к берегу реки Мсты и далее на юг по изогипсе 100 метров по восточной окраине села Бобровик к его южной окраине; Южная – от южной окраины села Бобровик по берегу Мстры и по изогипсе 75 местров и 100 метров к западной окраине Шиботово; Восточная – по северо-западной окраине Шиботово и автомобильной дороге на Боровичи.

Географическое положение: Мстинская впадина. Среднее течение реки Мсты, правобережье.

Географические координаты:  = 582150;  = 335620.

Общая площадь: 212,5 га.

Данный памятник создается для сохранения Бобровских гор - типичного комплекса четвертичных отложений, вскрытого на полную мощность рекой Мстой, прорезающей один из трех сближенных холмов-камов. "Горы" сложены озерно-ледниковыми песками, которые подстилаются и перекрываются моренными  валунными суглинками, имеют удлиненную форму и субширотное простирание. Этот ландшафтно-геоморфологический объект расположен в окрестностях города Боровичи и является традиционным местом отдыха горожан, но не испытывает значительного антропогенного пресса.

Основные запрещенные виды природопользования и хозяйственной деятельности: Добыча полезных ископаемых; Все виды мелиоративных работ; Строительные работы; Распашка склонов; Засорение территории свалками, бытовыми и пищевыми отбросами, строительными остатками.

основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: выпас скота, сенокошение, научные исследования, экскурсии, отдых.

Памятник природы регионального значения «Плужинская озовая гряда»

Памятник природы регионального значения «Плужинская озовая гряда» и особо охраняемая природная территория регионального значения были объявлены постановлением Администрации Новгородской области от 29.07.1996 №409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском,Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» (в ред. постановлений Новгородской областной Думы от 28.03.2001 N 625-ОД, от 23.06.2004 N 748-III ОД).

Данным постановлением было утверждено описание границ памятника природы: границы проходят по контуру сохранившейся от разработки песков части озовой гряды. Границы требуют уточнения на современной картографической основе. Юго-восточная границы проходит по проезду, идущему вдоль гряды.

Краткое описание: остаток крупнейшей озовой гряды в Боровичском районе, имевшее протяженность 7 км.

Сейчас длина оставшейся части оза около 850 метров, высота – от 15 до 30 метров. На обнажениях в районах карьеров хорошо видно строение озовой гряды.

Оз в основном покрыт хвойным лесом. Особенности рельефа и геологического строения способствует формированию здесь разнообразных растительных ассоциаций, в том числе с неморальными и редкими видами.

Географическое положение: валдайская возвышенность, бассейн реки Вельгии.

Географические координаты:  = 582223;  = 341330

основные запрещенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: Добыча песчано-гравийного материала; Повреждение форм рельефа; Вырубка леса.

основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: Научные исследования (сбор образцов, расчистка обнажений с научными целями); Сбор грибов и ягод; Охота в установленные сроки; Санитарные рубки.

Памятник природы регионального значения Урочище «Дубница».

Природная достопримечательность Урочище «Дубница» была отнесена к государственным памятникам природы местного значения решением исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991г. №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения» и в настоящее время имеет статус памятника природы регионального значения.

Памятник природы тянется от д. Дубки около 5 км до д. Верховское. Границы урочища проведены по границе 2-го выдела 8-го квартала Пригородного лесничества совхоза «Индустрия».

Водораздельные дубовые леса семенного происхождения паркового типа на северной границе ареала, с богатой растительностью неморального типа, расположенные на моренных грядах, расчлененных сырыми ложбинами.

Дубравы доступны для жителей Боровичей, богаты грибами, ягодами, являются местом отдыха, и обладают высокой эстетической ценностью.

Растительность представлена дубравами паркового типа, густым кустарником по склонам из лещины и шиповника, и дубравами с обильной примесью мелколиственного леса. Богатое разнотравье: вейник,  шалфей, ландыш, зверобой. Гидрологическая сеть отсутствует. Гряды сложены безвалунными тяжелыми моренными суглинками красновато-бурого цвета. Почвы дерново-слабоподзолистые, с хорошо выраженной дерниной. Рельеф представлен моренными грядами, вытянутыми с северо-запада на юго-восток, относительная высота 15-20 метров.

Общая площадь: 50 га.

Протяженность с запада на восток – 1,4 км.

Протяженность с севера на юг – 0,5 до 1 км.

основные запрещенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: промышленные рубки леса; незаконная порубка, повреждение деревьев, подроста, кустарников; сенокошение; проезд тяжелой техники; прогон и выпас скота; разведение костров и нарушение требований пожарной безопасности; распашка территорий памятника; использование земель не в соответствии с заявленными целями; изменение видового состава растительности.

основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: санитарные и ландшафтные рубки; сбор грибов, ягод, плодов; экскурсии, научные исследования; охота в установленные сроки.

Памятник природы регионального значения «Дубовая роща в д. Дубки (дубовая роща между дд. Дубки и Верховское)».

Природная достопримечательность «Дубовая роща в д. Дубки (дубовая роща между дд. Дубки и Верховское)» была отнесена к государственным памятникам природы местного значения решением исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991г. №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения» и в настоящее время имеет статус памятника природы регионального значения.

Данный памятник создается в целях охраны водораздельных дубовых лесов семенного происхождения паркового типа

Его значимость определяется: 1) положением дубрав на северной границе ареала, 2) наличием богатой растительности неморального типа, 3) доступностью для жителей Боровичей, дубравы являются традиционным местом отдыха, 4) запасами грибов, ягод, 5) высокой эстетической ценностью в связи с пересеченностью рельефа и светлым разреженным древостоем паркового типа.

Данный памятник природы включает в себя дубовые леса паркового типа с примесью осины, березы, липы. В кустарниковом ярусе преобладает лещина и шиповник. Имеется густой разнотравно-злаковый покров. Ближайшие гидрологические объекты - рр. Вельгия, Быстрица. Почвенный покров дерново-слабоподзолистыес хорошо выраженной дерниной, гумусовым горизонтом бурого цвета, зернисто-комковатой структуры на безвалунных тяжелых моренных суглинках красновато-бурого цвета. Рельеф Моренные гряды с относительными высотами 15-20 м, расчлененные сырыми ложбинами.

Юго-восточный склон Мстинской впадины. Водораздел рек Вельгии и Быстрицы (правых притоков реки Мсты). Моренные гряды с относительными высотами 15-20 м, расчлененные сырыми ложбинами.

Географическое положение: Юго-восточный склон Мстинской впадины. Водораздел рек Вельгии и Быстрицы (правых притоков реки Мсты).

Географические координаты:

| Географические координаты | N | Z | W | O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  = 582230  = 340440 |  = 582130  = 340530 |  = 582150  = 340300 |  = 582200  = 340700 |

Основные запрещенные виды природопользования и хозяйственной деятельности: Отвод земель под строительство и любые другие виды пользования, не соответствующие целям охраны, в том числе прокладка через территорию коммуникаций; Сплошные рубки главного пользования, поврежджение древостоя и подроста;

Добыча любых полезных ископаемых; Все виды мелиоративных работ; Засорение территории свалками, бытовыми и пищевыми отбросами, строительными остатками; Установка палаточных городков, устройство бивуаков, стоянки автотранспорта, разжигание костров в местах, не предназначенных для этой цели; Сбор редких растений и их частей, препятствующий сохранению и воспроизводству растительных комплексов и редких видов.

основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности: Рубки ухода – ландшафтные, обновительные, санитарные; Ведение сельскохозяйственных работ на уже существующих угодьях; Сенокошение; Охота в установленные сроки; Сбор грибов и ягод; Научные исследования и экскурсии; Эколого-познавательный туризм по разработанным маршрутам.

# 3.8. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Ёгольского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.9. Градостроительные ограничения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Ёгольского сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса,м | Водоохранная зона,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Мста | 445 км | 200 | 20 | 200 |
| р. Вельгия | 46 км | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Ширена | - | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Пожанка | - | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Талец | - | 30-50 | 20 | 100 |
| р. Голоховка | 10 км | 30-50 | 20 | 100 |
| оз. Голоховка | - | 30-50 | 20 | 100 |
| руч. Тепленький | - | 30-50 | 20 | 50 |
| руч. Оловенка | - | 30-50 | 20 | 50 |
| руч. Селезенка | - | 30-50 | 20 | 50 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

Зоны  охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии на территории Ёгольского сельского поселения отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории поселения от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

Природные территорий.

Леса Ёгольского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питониками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли,предназначенные для нужд лесного хозяйства(земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли,расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Ёгольского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области нет.

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Ёгольского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Боровичского муниципального района нет.

# 4.3. Объекты местного значения.

В Ёгольском СП сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Ёгла и Шиботово и регулярно вывозится на полигон ТБО Боровичского района.

Свалка расположена в 10 км от г. Боровичи в сторону на д. Передки.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются по заявкам населения по мере надобности и вывозятся на свалку Боровичского района.

Сбором и вывозом на ТБО в Ёгольском поселении занимается две компании ООО «Спецтранс» и ООО «СКАНДИ плюс».

Сбор и вывоз мусора от многоквартирных домов осуществляется управляющими компаниями.

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Ёгольского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газапроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

-подземный газопровод высокого давления (30-40там.) Валдайское ЛПУ МГ ООО «ГазпромТрансгаз Санкт-Петербург протяжённость его на территории СП Ёгольское составляет 2 км (от д. Шиботово до ГРС), диаметр трубы 500 мм.

-авария на ГРС «Шиботово» (филиал ОАО «Новгородоблгаз» трест по эксплуатации газового хозяйства «Боровичимежрайгаз»).

-выброс в окружающую среду радиоактивных продуктов с «Калининской АЭС»  превышение уровня радиоактивного загрязнения в воздухе и воде; эвакуация и размещение населения из 30 км зоны (до 50 чел) и части территории района по обстановке. Около 80%  территории муниципального района расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения, в том числе и СП Ёгольское.

-аварии на очистных сооружениях МУП “Водоканал”, ООО“БКСС” (д. Егла,) нарушение санитарного режима, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в МО, возможны аварийные сбросы канализационных стоков в рек Мста, Вельгия.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения.;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, присутствуют низководные мостовые сооружения.

В период высокого весеннего половодья, длительных ливневых дождевых осадков в зону вероятного подтопления объектов энергетики электрических сетей могут попасть некоторая часть ПС-110-35-10 кВ и ЛЭП, расположенных в поймах рек и озёр, в том числе:

Служба линий и подстанций.

- ВЛ-35 кВ Мстинская-3,4 оп. 48-49, 64-65; Перелучская-1 оп. 196-197, 245-246.

- Подстанции - Ёгла.

Боровичская РЭС

- ВЛ-10 кВ – от Перелучи №№ 3, 4, 5 соответственно оп. 128-129, 63-64, 312-313.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Ёгольского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

Заявлений о включение в граница населенных пунктов не поступало.

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2014 | Расчетный срок 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 11080 |  | 11080 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 464,6 |  | 511,6 |
|  |  | % | 4,2 |  | 4,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 447,06 | 494,06 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 96,2 | 96,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 4,26 | 4,26 |  |
|  |  | % | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 442,8 | 489,8 |  |
|  |  | % | 99,1 | 99,1 |  |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 10,703 | 10,703 |  |
|  |  | % | 2,3 | 2,1 |  |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3. | производственная зона | га | 7,67 | 7,67 |  |
|  |  | % | 1,6 | 1,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 7,67 | 7,67 |  |
|  |  | % | 1,6 | 1,5 |  |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 33,1 | 33,1 |  |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |  |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 11.5 | 20,5 |  |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |  |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | 7,9 | 7,9 |  |
|  |  | % | 0,07 | 0,07 |  |
| 4.3. | связи | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 3931,94 | 3931,94 |  |
|  |  | % | 35,5 | 35,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |  |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | 3930,34 | 3930,34 |  |
|  |  | % | 99,9 | 99,9 |  |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 7723,92 | 7593,02 |  |
|  |  | % | 11,02 | 10,83 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 6650,46 | 6603,46 |  |
|  |  | % | 60 | 59,6 |  |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 8. | зона специального назначения | га | 3,33 | 3,33 |  |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 3,33 | 3,33 |  |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе |  | - | - |  |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10. | зона акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1677 | 2017 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 20,3 |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 15,13 | 18,2 |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 226 | 272 |  |
|  |  | % | 13,5 | 13,5 |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1000 | 1203 |  |
|  |  | % | 59,6 | 59,6 |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 410 | 493 |  |
|  |  | % | 24,4 | 24,4 |  |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 17,9 | 19,9 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 30100 | 40100 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 30100 | 40100 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |  |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 722 | 722 |  |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 2 | 2 |  |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 2 | 3 |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 3 |  |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 10 | 10 |  |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | - | - |  |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |  |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 53,9 | 53,9 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 20,6 | 20,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |  |
|  | - главных улиц | км | - | - |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - проездов | км | - | - |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |  |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |  |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,247 | 4,799 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,247 | 3,754 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 1,044 |  |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,2 | - |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 144,0 | 200,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 144,0 | 200,0 |  |
| 3. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 4. | канализация |  |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,142 | 3,086 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,142 | 2,761 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,325 |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 | - |  |
| 7. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |  |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 28,4 | 175,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 25,0 | 68,8 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 3,4 | 106,6 |  |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 8400 | 9342 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2203 | 5678 |  |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 6,3 | 6,3 |  |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |  |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 17562 | 495703 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 17562 | 421189 |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 74514 |  |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 6,2 | 52,790 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |  |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,14 | 132,73 |  |
| 13. | протяженность сетей | км | - | Нет данных |  |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |  |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | нет | 95 |  |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 1,451 | 67,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 1,451 | 58,23 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 9,14 |  |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 17. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 18. | связь |  |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 90 | 100 |  |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - |  | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |  |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |  |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |  |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |  |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера